Redes IP

Time to live or TTL -> quantidade maxima de vezes que o IP datagram can transit antes de atingir o destination host.

Echo request e echo reply -> (1) Testa o software IP e ICMP do emissor, (2) a conectividade incluindo os routers no percurso entre o recetor e o emissor e vice-versa, (3) o IP e ICMP do recetor

ARP -> Todos recebem um ARP request mas apenas o que é suposto comunicar dá reply

Mac address Table of a switch -> cada switch tem uma tabela de encaminhamento, em que cada entrada é da forma: (1) Mac Address (2) interface (3) Time to live

Auto-aprendizagem: o switch aprende que estações podem ser atingidas por cada uma das interfaces

Tabela vazia: flooding, após conhecer onde está o destino faz fowarding

Nat-DHCP-IPv6

Nat -> todos os datagrams ao sair da local network passam a ter um ip, determinado manualmente

DHCP -> Permite atribuir de forma dinâmica IP addresses de uma network a um novo host, após a sua entrada

IPv6 -> auto-configuration pode ser stateless ou stateful

Criaçao do ipv6 atraves do ipv4 exemplo:

Stateless auto-configuration ->combina local info(ex MAC address) com informação do router (prefixo define a local sub-network)

Stateful auto-configuration -> configurado através do DHCPv6

Ethernet and wireless

Components: STA,AP, BSS, ESS

Wired vs wireless differences :

Ethernet -> can detect collisions

Wireless -> rádios cannot detect collisions:

Full-duplex -> ambos conseguem enviar e receber informação simultaneamente

Half-duplex -> enviar e receber alternadamente, enquanto um envia o outro só recebe (avoid self-interference)

MACA:Multiple Access with Collision Avoindance

MACA -> evita colisões através dos signalling packets RTS (request to send) e CTS (clear to send)

ACK (acknowledgements) -> para evitar erros:

Application Requirements and Networks

Applications -> Elastics, inelastics

UDP -> useless/wet dumbass

Connection-Less -> passa direto

TCP -> é mais seguro

Connection-Oriented-> precisa de ack

Ports and Transport

Transport protocols:

Sender -> parte as mensagens em segmentos

Receiver -> reconstrói os segmentos em mensagens

Multiplaxing -> entregar segmentos à socket correta

Demultiplexing -> receber data de varias sockets e por em caixinhas com headers

UDP ->

-> performance parecida com ip;

-> permite troca de dados pelo header e port identifier

-> permite enviar data para múltiplos destinatários (multi-point communications)

TCP -> O protocolo TCP especifica três fases durante uma conexão: estabelecimento da ligação, transferência e término de ligação. O estabelecimento da ligação é feito em três passos, enquanto que o término é feito em quatro.

Sequence numbers (SN) ->