1 de julho de 2022

1. Identifique as VLANs end-to-end, justifique. (1.5 valores)

As VLANs end-to-end são as VLAN 1, 3 e 101. Isso ocorre porque essas VLANs estão configuradas em todos os switches e são permitidas nas ligações inter-switch.

2. Na tabela de encaminhamento IPv4 do SWL3 C1, quantas rotas de omissão existem? (1.5 valores)

Na tabela de encaminhamento IPv4 do SWL3 C1, existe apenas uma rota de omissão (default route). Essa rota é anunciada pelo Router 2 com uma métrica de 51. As rotas externas do tipo E1 têm precedência sobre as rotas do tipo E2 e apenas as rotas de menor custo são adicionadas à tabela de encaminhamento.

3. Proponha uma possível alteração nas configurações dos protocolos OSPF que garanta que o tráfego para a Internet seja encaminhado preferencialmente até ao Router 1. (1.5 valores)

Para garantir que o tráfego para a Internet seja encaminhado preferencialmente até o Router 1, uma possível alteração nas configurações do OSPF seria alterar o tipo de métrica da rota de omissão do Router 1 para E1 (tipo E1) e reduzir a métrica base para um valor menor que 50.

4. Proponha uma possível alteração nas configurações dos protocolos OSPF de modo a garantir que o tráfego para a Datacenter A que chega ao switches Layer 3 F1, F2, F3 e F4 seja encaminhado preferencialmente pelo SWL3 C1. (1.5 valores)

Para garantir que o tráfego para a Datacenter A, que chega aos switches Layer 3 F1, F2, F3 e F4, seja encaminhado preferencialmente pelo SWL3 C1, uma possível alteração nas configurações do OSPF seria aumentar o custo do interface do C2 para o R3 para um valor superior a 1. Dessa forma, os roteadores preferirão encaminhar o tráfego pelo caminho mais direto, através do SWL3 C1.

5. Alterando apenas a configuração do Router 4, proponha uma solução de encaminhamento que garanta a conectividade IPv4 bidirecional de toda a rede com o Datacenter B que possui a rede 192.136.1.0/23. (2.0 valores)

Para garantir a conectividade IPv4 bidirecional de toda a rede com o Datacenter B (rede 192.136.1.0/23), uma possível solução de encaminhamento envolve adicionar uma rota estática no Router 4 para a rede do Datacenter B, com o próximo salto sendo o Router 5. Além disso, essa rota estática deve ser redistribuída no processo de OSPF, para que todos os routers na rede tenham conhecimento dela.

6. Proponha uma solução de encaminhamento IPv4 complementar que garanta que o tráfego da VLAN 2 para o Datacenter B (192.136.1.0/23) seja encaminhado primeiro até ao Router 1 e só depois reencaminhado pela ligação WAN. (2.0 valores)

Para garantir que o tráfego da VLAN 2 para o Datacenter B (192.136.1.0/23) seja encaminhado primeiro até o Router 1 e só depois reencaminhado pela ligação WAN, uma possível solução envolve a criação de túneis IP GRE entre o F1 e o Router 1, e entre o F2 e o Router 1. Em seguida, usando PBR (Policy-Based Routing), é possível configurar regras nos F1 e F2 para encaminhar o tráfego proveniente da VLAN 2 para o Datacenter B pelos túneis estabelecidos.

7. Com base na análise, introdução e/ou manipulação de atributos de rotas MP-BGP, explique como pode garantir os seguintes requisitos de encaminhamento desta empresa/operador:

a) O AS2000 não é um sistema autónomo de transito. (1.5 valores)

Para garantir que o AS2000 não seja um sistema autônomo de trânsito, ele deve anunciar apenas as suas próprias redes para os vizinhos de peering MP-BGP.

b) O tráfego para redes IP externas deverá ser encaminhado pelos Routers 1 e 2 preferencialmente para o AS 10002 (ISP2) e só se esta vizinhança falhar deverá encaminhar o tráfego pelo AS 10001 (ISP1). (1.0 valores)

Isso pode ser alcançado aumentando a preferência local (atributo BGP LOCAL_PREF) das rotas recebidas do AS10002 em relação às rotas recebidas do AS10001.

c) O AS2000 recebeu por MP-BGP anúncios de uma rede IP (específica) no Brasil por vários caminhos disjuntos. Pretende-se que o tráfego encaminhado pelos Router 1 e 2, para esta rede no Brasil, nunca passe por operadores que não sejam dos EUA.

(1.5 valores)

Para garantir que o tráfego encaminhado pelos Routers 1 e 2 para uma rede específica no Brasil nunca passe por operadores que não sejam dos EUA, é necessário filtrar (rejeitar) os anúncios de rotas dessa rede em particular, onde o atributo AS_PATH contenha números de AS (ASN) que não sejam dos EUA. A exceção é o primeiro ASN do AS_PATH, que deve ser do Brasil.

8. Considere um cenário onde o núcleo de rede desta empresa tem suporte MPLS usando o protocolo LDP.

a) Descreva a troca de mensagens, e o seu conteúdo genérico, no estabelecimento do domínio MPLS com LDP. (2.0 valores)

No estabelecimento do domínio MPLS com LDP (Label Distribution Protocol), ocorre a descoberta de vizinhos LDP por meio de mensagens LDP Hello (enviadas por multicast UDP). Após a descoberta, é aberta uma sessão LDP (TCP unicast) entre os vizinhos LDP. Durante a troca de mensagens, ocorre o mapeamento de rótulos (Label Mapping) para as redes e os rótulos são atribuídos.

b) Descreva que protocolos/mecanismos terão de ser ativados para poder estabelecer um túnel MPLS com largura de banda garantida entre dois pontos da rede. (2.0 valores)

Para estabelecer um túnel MPLS com largura de banda garantida entre dois pontos da rede, é necessário ativar os protocolos/mecanismos de RSVP-TE (Resource Reservation Protocol with Traffic Engineering) e OSPF-TE (OSPF com as extensões de Traffic Engineering). Esses protocolos são responsáveis por reservar e gerenciar a largura de banda do túnel MPLS.sinalização de reserva de largura de banda. Além disso, o uso de mecanismos de QoS (Quality of Service) pode ser necessário para garantir a entrega da largura de banda garantida ao longo do túnel MPLS.

9. Explique como é que uma chamada de voz SIP é encaminhada (SIP forwarding) entre dois domínios diferentes (duas empresas distintas). (2.0 valores)

Uma chamada de voz SIP entre dois domínios diferentes (duas empresas distintas) é encaminhada da seguinte maneira:

  - O cliente (chamador) envia uma mensagem SIP para o servidor SIP do primeiro domínio (SIP Proxy).

  - O servidor SIP usa o DNS para descobrir o endereço IP e a porta do servidor SIP do domínio de destino, consultando os registros DNS adequados, como SRV, NAPTR e A/AAAA.

  - A mensagem SIP é encaminhada do servidor SIP do primeiro domínio para o servidor SIP do segundo domínio, seguindo o endereço IP e a porta obtidos no passo anterior.

  - O servidor SIP do segundo domínio processa a chamada e encaminha-a para o destino final dentro do segundo domínio.

15 de julho de 2022

- Identifique as VLANs locais, justifique. (1.5 valores)

As vlans locais são restritas a um único switch, sendo que as vlans 4,5,6,9 não têm ligações trunk/inter switch, estas são as locais.

- Assumindo que as VLAN 4 e 8 tem diferentes processos de Spanning-Tree (SPT) ativos. Identifique, para cada um dos processos de SPT, qual o Switch ideal para ser a raiz do mesmo. Apresente a solução para garantir esse resultado. (1.5 valores).

A vlan 4 é local logo terá de ser entre swl3F4 e swl3F3, a vlan 8 é end to end logo os swl3 c1 e c2 são ambos validos

- Na tabela de encaminhamento IPv4 do Router 1, quantas rotas existem para a rede 192.168.96.0/20 e qual o seu custo? (1.5 valores)

Router 3 custo 4

Router 4 custo 4

- Proponha uma possível alteração nas configurações dos protocolos OSPF que garanta que o tráfego para a Internet seja encaminhado preferencialmente até ao Router 2. (1.5 valores)

Seria valido passar o router 1 a E2, visto que E1 é visto como preferido. Tambem seria possível mexer na métrica de forma ao router 2 ter mais elevado que o router 2.

- Proponha uma possível alteração nas configurações dos protocolos OSPF de modo a garantir que o tráfego que chega ao Router 5 (para o exterior do Datacenter A) seja encaminhado preferencialmente pelo SWL3 C1. (1.5 valores)

Aumentar o custo de swl3 c2

- Alterando apenas a configuração do Router 5, proponha uma solução de encaminhamento que garanta a conectividade IPv4 bidirecional para as redes IPv4 da rede virtual do Datacenter A (192.168.200.0/24 e 192.168.210.0/24). (2.0 valores)

Meter uma rota estática para o router 6 e partilhar por ospf.

- Proponha uma solução de encaminhamento IPv4 complementar que garanta que o tráfego da VLAN 8 para o Datacenter A (192.168.96.0/20), e vice-versa, seja encaminhado primeiro até ao Router 3 e só depois reencaminhado até ao destino. (2.0 valores)

Tuneis de f2 e f1 para router 3 e criar regra, “quando o trafego vem da vlan 8 para o DC A entra no túnel”.

- Com base na análise, introdução e/ou manipulação de anúncios MP-BGP e de atributos de rotas MPBGP, explique como pode garantir os seguintes requisitos de encaminhamento desta empresa/operador:

- O AS2000 é um sistema autónomo de transito (para ambos os peers). (1.5 valores)

Tem que Transport traffic from other AS.

- O AS2000 recebeu por MP-BGP anúncios de uma rede IP (específica) nos EUA por vários caminhos disjuntos. Pretende-se que o tráfego encaminhado pelos Router 1 e 2, para esta rede nos EUA, nunca seja enviado pelo AS 10002 (ISP2). (1.5 valores)

- O AS2000 recebeu por MP-BGP anúncios de redes IP na Austrália por vários caminhos disjuntos. Pretende-se que o tráfego encaminhado pelos Router 1 e 2, para estas redes na Austrália, seja preferencialmente enviado por operadores que não sejam da Russia ou China. (1.5 valores)

- Explique que alterações terá de efetuar nas configurações da rede da empresa para poder criar um túnel MPLS, com uma largura de banda garantida de 20 Mbps entre o Datacenter A e B, para o tráfego entre as redes 192.168.96.0/20 e 10.10.0.0/24. (2.0 valores)

- A empresa vai instalar um sistema VoIP SIP. Explique quais as alterações a efetuar no servidor DNS da empresa (domínio empresaX.pt) e como as chamadas VoIP SIP do exterior vão ser encaminhadas até ao servidor da empresa. (2.0 valores)

14 de setembro de 2022

- Identifique as VLANs locais, justifique. (1.5 valores)

2,3,4,5,6

- Assumindo que as VLAN 4 e 8 tem diferentes processos de Spanning-Tree (SPT) ativos. Identifique, para cada um dos processos de SPT, qual o Switch ideal para ser a raiz do mesmo. Apresente a solução para garantir esse resultado. (1.0 valores)

4 é local logo f2 ou f1, 8 é end to end logo o c2 ou c1 são os ideais.

- Na tabela de encaminhamento IPv4 do Router 5, quantas rotas existem para a rede do Datacenter B (10.10.0.0/24) e qual o seu custo? (1.5 valores)

2 redes custo 3

- Na tabela de encaminhamento IPv4 do Router 5, quantas rotas de omissão/default existem e qual o seu custo? (1.5 valores)

2 rotas de métrica base de 50

- Proponha uma possível alteração nas configurações dos protocolos OSPF que garanta que o tráfego para a Internet seja encaminhado preferencialmente até ao Router 1. (1.5 valores)

Passar o router 1 a E1.

- Proponha uma possível alteração nas configurações dos protocolos OSPF de modo a garantir que o tráfego que chega aos SWL3 C1 e SWL3 C2 vindo dos edifícios, para uma rede externa ou para o Datacenter B, seja encaminhado preferencialmente pelo Router 3. (1.5 valores)

Subir o custo das interfaces do router 4 para algo superior a 1.

- Alterando apenas a configuração do Router 5, proponha uma solução de encaminhamento que garanta a conectividade IPv4 bidirecional para as redes IPv4 da rede virtual do Datacenter A (192.168.200.0/24 e 192.168.210.0/24). (1.5 valores)

Rota estática R5 -> DC A, utilizar OSPF para redistribuir esta rota

- Proponha uma solução de encaminhamento IPv4 complementar que garanta que o tráfego do Datacenter A (192.168.96.0/20) para o Datacenter B (10.10.0.0/24), seja encaminhado primeiro até ao Router 3 e só depois reencaminhado até ao destino. (1.5 valores)

Túnel ip gre de R5 para R3, através do pbr aplicar uma regra que reencaminha todo o fluxo proveniente do DCA com destino DCB pelo túnel para o R5

9. Com base na análise, introdução e/ou manipulação de anúncios MP-BGP e de atributos de rotas MPBGP, explique como pode garantir os seguintes requisitos de encaminhamento desta empresa/operador:

a) O AS2000 é um sistema autónomo de não-transito (para ambos os peers). (1.5 valores)

para isto ser possível a as deve apenas partilhar as suas redes com os vizinhos.

b) O AS2000 recebeu por MP-BGP anúncios de uma rede IP (específica) do Chile por vários caminhos disjuntos. Pretende-se que o tráfego encaminhado pelos Router 1 e 2, para esta rede no Chile, seja enviado preferencialmente pelo AS 10002 (ISP2). (1.5 valores)

Isso pode ser alcançado aumentando a preferência local (atributo BGP LOCAL_PREF) das rotas recebidas do AS10002 em relação às rotas recebidas do AS10001.

c) O AS2000 recebeu por MP-BGP anúncios de redes IP na Austrália por vários caminhos disjuntos. Pretende-se que o tráfego encaminhado pelos Router 1 e 2, para todas estas redes na Austrália, nunca seja encaminhado por operadores que sejam da Russia ou China. (1.5 valores)

10. Explique que alterações terá de efetuar nas configurações da rede da empresa para poder criar um túnel MPLS, com uma largura de banda garantida de 10 Mbps entre o Datacenter A e B, para o tráfego entre as redes 192.168.96.0/20 e 10.10.0.0/24. (2.0 valores)

11. A empresa vai instalar um sistema VoIP SIP. Explique quais as alterações a efetuar no servidor DNS da empresa (domínio empresaX.pt) e como as chamadas VoIP SIP do exterior vão ser encaminhadas até ao servidor da empresa. (2.0 valores)